本科实验报告

| 课程名称： | 计算机网络基础 |
| --- | --- |
| 实验名称： | 动态路由协议OSPF配置 |
| 姓 名： |  |
| 学 院： | 计算机学院 |
| 系： |  |
| 专 业： |  |
| 学 号： |  |
| 指导教师： |  |

年    月     日

浙江大学实验报告

# 实验目的

  - 理解链路状态路由协议的工作原理。

  - 理解OSPF协议的工作机制。

  - 掌握配置和调试OSPF协议的方法。

# 实验内容

- 使用网线连接PC和路由器，并配置PC和路由器各端口的IP地址，让PC彼此能够与路由器接口互相Ping通；

- 用网线连接多个路由器，并配置互联端口的IP地址，使直接连接的2个路由器能相互Ping通；

- 在Area 0的路由器上启用OSPF动态路由协议，让各路由器能够互相学习到新的路由信息，进而使区域内的PC能够相互Ping通；

- 在Area 1的路由器上启用OSPF动态路由协议，让区域内和区域间各路由器能够互相学习到新的路由信息；

- 在Area 2的路由器上启用OSPF动态路由协议，在NBMA（非广播多路访问）网络拓扑上配置OSPF协议，让区域内和区域间各路由器能够互相学习到新的路由信息；

- 在Area 3（不与Area 0直接连接）的路由器上启用OSPF动态路由协议，在边界路由器上建立虚链路，让Area 3的路由器能够学习到新的路由信息，进而使Area 3的路由器能够学习到其他区域的路由信息；

- 在上述各种情况下，观察各路由器上的路由表和OSPF运行数据，并验证各PC能够相互Ping通；

- 断开某些链路，观察OSPF事件和路由表变化；

- 在Area边界路由器上配置路由聚合。

# 主要仪器设备

PC机、路由器、Console连接线、直联网络线、交叉网络线（如果物理设备不足，可以使用模拟软件）。

# 操作方法与实验步骤

- 按照拓扑图连接PC和路由器，其中R1-R2之间采用串口连接，数据链路层协议使用HDLC；R5、R7、R8之间采用Frame Relay交换机连接（Frame Relay交换机的配置请参考GNS3指南）。

- 设计好PC和路由器各端口的IP地址、子网掩码。分配地址时请遵循下面的规则：

- Area 0使用10.0.0.0/16的网络地址进行扩展，每个子网分别使用10.0.0.0/24、10.0.1.0/24、10.0.2.0/24等子网地址。其中点对点连接的路由器之间的子网使用10.0.123.240/28进行扩展，可以最大程度的节约地址，例如使用串行掩码方案，网络地址部分为30位，每个子网刚好有2个可用地址（去掉1个主机地址部分全0的和1个主机地址部分全1的）, 可以按如下方式进行分配：

R1-R2互联接口: 10.0.123.241/30、10.0.123.242/30，子网地址：10.0.123.240/30;

R1-R3互联接口: 10.0.123.245/30、10.0.123.246/30，子网地址：10.0.123.244/30;

依次类推，R2、R3、R4、R6之间的子网为（只需要4个地址）：10.0.123.248/29，去掉全0全1地址后，还有6个地址可用。

- Area 1、Area 2、Area 3使用10.X.0.0/16的网络地址进行扩展，其中X为Area编号，例如Area 1的3个子网分别使用10.1.0.0/24、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24等子网地址（同一个交换机上的多台路由器的接口属于同一个子网）。

- 配置各PC的的默认网关，分别设置为所连路由器的相应端口IP地址；

- 配置各路由器互联端口的IP地址，使直连的2个路由器能相互Ping通；

- 先后给路由器R1、R2、R3配置RIP协议和OSPF协议，比较两者选择的路由差别（RIP不考虑线路带宽，只考虑经过的路由器个数，OSPF考虑线路cost，带宽越大，cost越小）；

- 给Area 1、Area 2的路由器配置OSPF协议，观察区域间路由信息交换；

- 给Area 3的路由器配置OSPF协议。由于Area 3没有物理上直接与Area 0连接，所以需要利用Area 1作为中介，在R4和R9之间为Area 3建立一个虚链路。

- 观察各路由器的路由表，查看路由器做出的选择是否符合预期；

- 通过Ping检查各PC之间的联通性；

- 实时显示路由器之间交换的路由信息事件，理解OSPF协议交互过程；

- 断开某些网络连接，查看OSPF的数据变化以及路由表的变化，并测试PC间的联通性；

RIP相关命令参考

- 在路由器上启用RIP协议

Router(config)# router rip

将路由器各接口（子网）加入路由宣告：

Router(config-router)# network <ip_net>

OSPF相关命令参考

- 给路由器的回环接口配置地址

Router(config)# interface loopback 0

Router(config-if)# ip address <ip> <mask>

- 在路由器上启用OSPF协议

Router(config)# router ospf <process-id>

- 配置路由器接口（子网）所属Area ID

Router(config-router)# network <ip_net> <mask> area <area-id>

- 查看路由器的OSPF数据库（可以查看Router ID）

Router# show ip ospf database

- 手工指定Router ID

Router(config-router)# router-id x.x.x.x

更换Router ID需要重启路由器或清除OSPF状态才能生效, 其中

重启路由器命令:

Router# reload

清除OSPF状态命令:

Router# clear ip ospf process

- 观察各路由器的OSPF邻居关系，在广播网络中，为减少通信量，会自动选出一个DR（Designated Router）和一个BDR（Backup Designated Router）,其他路由器只与DR、BDR成为邻接关系。

Router# show ip ospf neighbor detail

- 观察路由器的OSPF接口状态（可以查看cost值）

Router# show ip ospf interface

- 打开事件调试，实时显示路由器之间交换的路由信息事件

Router# debug ip ospf events

观察完毕后，可以关闭调试信息显示：

Router# no debug ip ospf events

- 在两个区域边界路由器之间建立虚链路，<area-id>填写用于传递数据的区域ID，<router ID>分别设为对方的Router ID：

Router(config-router)# area <area-id> virtual-link <router ID>

- 在区域边界路由器上手工进行路由合并：

Router(config-router)# area <area-id> range <ip_net> <mask>

# 实验数据记录和处理

以下实验记录需结合屏幕截图进行文字标注和描述，图片应大小合适、关键部分清晰可见（本文档中的截图仅用于示例，请更换成你自己的）。记录输入的命令时，直接粘帖文字即可（保留命令前面的提示符，如R1#）。

- 参考实验操作方法的说明，设计好每个PC、路由器各接口的IP地址及掩码，并标注在拓扑图上。

设计的拓扑图（参考GNS3指南，在FrameRelay交换机上配置R5-R7，R5-R9之间的数据链路，每路由器1个物理端口）:

- 给路由器R1、R2、R3各接口配置IP地址并激活。配置PC1、PC2的IP地址和默认网关，测试PC1与R1、PC2与R2的连通性。

R1配置命令（此处为截图形式，请使用文本形式，下同）：

R2配置命令：

R3配置命令：

Ping测试结果截图

PC1R1:

PC2R2:

---Part 1：配置RIP（用于和OSPF进行比较）---

- 在R1、R2、R3上启用RIP动态路由协议，并宣告各接口所在子网地址（版本要设置成2）；

R1配置命令：

R2配置命令：

R3配置命令：

- 查看R1、R2、R3的路由表，跟踪PC1到PC2的路由；

R1路由表（标出到PC2子网的路由，下一跳是哪个路由器）：

R2路由表（标出到PC1子网的路由，下一跳是哪个路由器）：

R3路由表：

PC1PC2的路由跟踪：（经过的路由器顺序是    R1     、           ）

---Part 2：配置单域OSPF（Area 0）---

- 启用路由器R1的OSPF动态路由协议，并配置各接口所属区域（为Area 0），其中进程ID请设置为学号的后2位（全0者往前取值）。

R1配置命令：

- 先给R2的回环接口配置IP地址。然后再启用路由器R2的OSPF动态路由协议，设置包括回环接口在内的各接口所属区域（为Area 0）。

R2配置命令：

- 启用路由器R3的OSPF动态路由协议，手工指定Router ID，并设置各接口所属区域为Area 0。

R3配置命令：

- 查看OSPF数据库，并标出各路由器的Router ID。

R1的OSPF数据库：

从上图可知，R1的Router ID为              （取自接口      的IP）；与R1连接的有      个路由器，其ID分别是           、             ， 有      条链路，其ID分别是             、             。

R2的OSPF数据库：

从上图可知，R2的Router ID为              （取自接口      的IP）；与R2连接的有      个路由器，其ID分别是           、             ， 有      条链路，其ID分别是             、             。

R3的OSPF数据库：

从上图可知，R3的Router ID为              ；与R3连接的有      个路由器，其ID分别是           、             ， 有      条链路，其ID分别是             、             。

- 在路由器R1上显示OSPF接口数据（命令：show ip ospf interface），标记各接口的cost值，网络类型，邻接关系及其Router ID，广播类型的网络再标出DR（Designed Router）或者BDR（Backup Designed Router）角色。

R1的s2/0：（从图可知，s2/0连接的网络类型为              ，Cost=      ，邻居Router ID=                ）

R1的f0/1：（f0/1连接的网络类型为              ，Cost=      ，邻居Router ID=                ，DR的Router ID是            ，接口IP是            ，BDR的Router ID是             ，接口IP是            ）

R1的f0/0：（f0/1连接的网络类型为              ，Cost=      ，DR的Router ID是            ，接口IP是            ）

- 查看R1、R2、R3的路由表，与RIP比较，OSPF所选择的路由有何不同，谁的优先级高？跟踪PC1到PC2的路由。

R1路由表：（从图可知，对于PC2的网络，OSPF选择的下一跳IP地址是              ，由于OSPF的路由管理距离为110，比RIP的管理距离120优先级更高，所以把之前RIP选择的路由替换了）

R2路由表：（从图可知，对于PC1的网络，OSPF选择的下一跳IP地址是              ）

R3路由表：

PC1PC2的路由跟踪：（经过的路由器顺序是    R1     、           、              ）

- 断开R1和R3的接口（在R1或R3上shutdown该接口），再次显示R1的路由表，标记到达PC2所在子网的下一跳。

R1的路由表：

- 保存R1配置后（在R1上输入命令：write）重启路由器（右键菜单reload），查看R1的Router ID是否发生变化，变成了                   ，取自          接口的IP地址。原因是由于接口f0/1断开了，故其上的IP地址也暂时不可用，OSPF于是选择了另一个可用IP地址作为Router ID，而原来的Router ID也未消失，看上去是来自另一台不存在的路由器。而R2配置了回环接口，OSPF会优先选择不会断开的回环接口的IP地址作为Router ID，就不会出现上述情况。

R1的OSPF数据库：

- 在R1上打开OSPF事件调试（命令：debug ip ospf events），然后重新连接R1和R3的接口（在R1或R3上no shutdown该接口），等与R3的邻居关系为Full后关闭debug，最后查看邻居关系。

R1和R3重新建立邻接关系的事件记录：（从图可知，邻接关系建立经历了5个状态，分别是               、              、              、              、              ）

R1的OSPF邻居详细信息：

- 给R4、R6的回环接口、f0/0接口配置IP地址并激活，启用OSPF协议，接口均属于Area 0。过一会儿查看R4和R6的邻居信息（由于R2、R3、R4、R6在同一个广播网络中，四台路由器并不会都成为邻接关系，而是选出DR、BDR，然后各路由器与DR、BDR进行路由信息交换）。

R4配置命令：

R6配置命令：

R4上查看邻居关系（与R6是邻居，但不建立邻接关系，重启后可能会变化）：

R6上查看邻居关系（与R4是邻居，但不建立邻接关系，重启后可能会变化）：

---Part 3：配置多域OSPF---

- 给R4的f0/1接口、R5的回环接口、f0/1和f0/0接口配置IP地址、激活端口，并启用OSPF协议，各接口均属于Area 1。配置PC3的IP地址和默认路由。过一会儿，查看R2、R5上的路由表，标出区域间路由（IA），测试PC3与PC1的连通性。

R4配置命令（替换成文本形式）：

R5配置命令：

R5(config)#interface f0/1

R5(config-if)#

R5(config-if)#

R5(config)#interface f0/0

R5(config-if)#

R5(config-if)#

R5(config)#interface loopback 0

R5(config-if)#

R5(config)#

R5(config-router)#

PC3配置命令：

R2的路由表：目标为Area 1中的子网的下一跳IP地址均为                ，从       接口发出。

R5的路由表：目标为Area 0中的子网的下一跳IP地址均为                ，从       接口发出。

PC3PC1的连通性：

- 分别在R2、R4、R5上显示OSPF数据库信息，关注是否出现其他Area的信息。

R2：没有Area 1的具体信息，但是该区域的子网地址         、         、         由路由器    汇聚后以区域间链路的形式进行通告。

R5：没有Area    的具体信息，但是该区域的子网地址全部由路由器     汇聚后以区域间链路的形式进行通告。

R4：有Area 1和Area 0的具体信息，由于R4是区域边界路由器（ABR），所以对区域内的链路进行了汇聚，然后以区域间路由的形式向其他区域进行链路状态通告（LSA），其中：

向Area 0通告的属于Area 1的链路有               、               、              ；

向Area 1通告的属于Area 0的链路有               、               、              、               、

、               、              、               。

- 分别在R1、R5上查看区域边界路由器（ABR）信息（命令：show ip ospf border-routers)

R1：当前已知的区域0内的ABR的IP地址为                   ，下一跳IP地址为                。

R5：当前已知的区域1内的ABR的IP地址为                   ，下一跳IP地址为                。

- 给R6的f0/1、R8的各接口配置IP地址并激活，启用OSPF协议，各接口均属于Area 2。配置PC4的IP地址和默认路由。过一会，查看R8上的路由表，标出Area 1的区域间路由，测试PC4与PC1、PC3的连通性。

R6配置命令：

R6(config)#interface f0/1

R6(config-if)#

R6(config-if)#

R6(config)#

R6(config-router)#

R8配置命令：

R8(config)#interface f0/1

R8(config-if)#

R8(config-if)#

R8(config)#interface f0/0

R8(config-if)#

R8(config-if)#

R8(config)#interface f1/0

R8(config-if)#

R8(config-if)#

R8(config)#interface loopback 0

R8(config-if)#

R8(config)#

R8(config-router)#

R8的路由表：如图所示，区域间路由包含了Area 1和Area 0的地址，其中Area 1的子网地址有                     、

、                     。

PC4PC1的连通性：

PC4PC3的连通性：

- 如果之前未配置Frame Relay数据链路，请在此时进行配置（参考GNS3指南）。

FR交换机的虚链路配置表截图：

- 给R5的s2/0接口配置封装协议为Frame Relay（命令：encapsulation frame-relay，由于GNS3自带的FR交换机只支持ANSI模式，而路由器默认的是Cisco，所以需再加一句frame-relay lmi-type ANSI)并激活，然后创建2个子接口，配置其IP地址、接口DLCI（命令：frame-relay interface-dlci <dlci>, dlci值等于Frame Relay交换机上定义的数据链路相关DLCI值），最后配置R5的s2/0接口属于Area 1。

R5配置命令：

- 给R7的各接口配置IP地址、激活，其中回环接口和f0/0接口属于Area 2，s2/0接口属于Area 1，配置s2/0封装协议为Frame Relay，DLCI值设为Frame Relay交换机上R5-R7之间数据链路的相关DLCI值。

R7配置命令：

R7(config)#interface f0/0

R7(config-if)#

R7(config-if)#

R7(config)#interface s2/0

R7(config-if)#                                             （IP地址）

R7(config-if)#                                             （封装协议）

R7(config-if)#                                             （LMI）

R7(config-if)#                                             （DLCI）

R7(config-if)#                                             （激活）

R7(config)#interface loopback 0

R7(config-if)#

R7(config)#

R7(config-router)#

R7(config-router)#

在R7上查看Frame Relay映射（命令：show frame-relay map）：

在R5上查看Frame Relay映射（命令：show frame-relay map）：

在R7上测试到R5的连通性（由于R5-R7采用的是点对点Frame Relay连接，只有R5的1个子接口地址可以通）：

- 给R9的各接口配置IP地址、激活，其中回环接口和f0/1接口属于Area 3，s2/0接口属于Area 1，配置s2/0封装协议为Frame Relay，DLCI值设为Frame Relay交换机上R5-R9之间数据链路的相关DLCI值。

R9配置命令：

R9(config)#interface f0/1

R9(config-if)#

R9(config-if)#

R9(config)#interface s2/0

R9(config-if)#                                             （IP地址）

R9(config-if)#                                             （封装协议）

R9(config-if)#                                             （LMI）

R9(config-if)#                                             （DLCI）

R9(config-if)#                                             （激活）

R9(config)#interface loopback 0

R9(config-if)#

R9(config)#

R9(config-router)#

R9(config-router)#

在R9上查看Frame Relay映射（命令：show frame-relay map）：

在R9上测试到R5的连通性（由于R5-R9采用的是点对点Frame Relay连接，只有R5的1个子接口地址可以通。如果在R5上测试，需要加上参数source s2/0指定接口）：

在R9上测试到R7的连通性（R5、R7、R9通过帧中继交换机连接的形式称为非广播式多路访问，虽然路由器在同一个IP子网，但由于数据链路不是广播式的，所以在没有建立点对点数据链路的情况下，是不能通信的）：

- 分别在R5、R7、R9上查看OSPF邻居关系（此时OSPF认为当前链路属于广播式，需要先竞选出DR，而实际网络为非广播式的，因此三者之间的邻居关系暂时不能建立）

在R5上查看邻居关系:

在R7上查看邻居关系:

在R9上查看邻居关系:

- 分别在R5、R7、R9上配置s2/0的接口为点对多点的网络类型（命令：ip ospf network  point-to-multipoint），然后再次查看邻居关系：

R5配置命令：

R5(config)#interface s2/0.1

R5(config-subif)#

R5(config)#interface s2/0.2

R5(config-subif)#

R7配置命令：

R7(config)#interface s2/0

R7(config-if)#

R9配置命令：

R9(config)#interface s2/0

R9(config-if)#

在R5上查看邻居关系:

在R7上查看邻居关系:

在R9上查看邻居关系:

- 分别在R5、R8、R7上查看OSPF数据库（命令：show ip ospf database），观察Summary Net Link部分，你发现了什么现象？

R5的OSPF数据库：观察得知，Area 1所有的的聚合路由都是由区域边界路由器(ABR)        宣告的，而R7作为Area 1和Area 2的ABR，却没有向Area 1宣告Area 2的路由信息，是因为所有的Area都只和Area 0进行路由信息交换。

R8的OSPF数据库：观察得知，Area 2所有的的聚合路由都是由区域边界路由器(ABR)        宣告的，而R7作为Area 1和Area 2的ABR，也没有向Area 2宣告Area 1的路由信息，。

R7的OSPF数据库：观察得知，Area 1所有的的聚合路由都是由区域边界路由器(ABR)        宣告的，

Area 2所有的的聚合路由都是由区域边界路由器(ABR)        宣告的。

- 在R8上查看去往PC3所在网络的路由信息（命令：show ip route <ip network>）

R8的路由信息：观察得知，前往子网               的下一跳IP地址是               ，是路由器       。

- 断开路由器R6的f0/0接口（命令：shutdown），等候片刻，在R8上再次查看路由信息：

R8的路由信息：观察得知，前往子网               的路由已经不存在。

看看R7有没有PC3的路由信息：观察得知，前往子网               的路由是存在的，但是由于Area 2和Area 1不直接交换路由信息，R7没有向Area 2宣告路由的存在。

重新打开R6的f0/0接口，稍候再次查看R8的路由信息是否恢复。

- 给R10的f0/0、f0/1接口配置IP地址并激活，启用OSPF协议，各接口均属于Area 3。配置PC5的IP地址和默认路由。过一会，查看R10上的路由表和OSPF数据库。

R10配置命令：

R8(config)#interface f0/1

R8(config-if)#

R8(config-if)#

R8(config)#interface f0/0

R8(config-if)#

R8(config-if)#

R8(config)#interface loopback 0

R8(config-if)#

R8(config)#

R8(config-router)#

R10的OSPF数据库：观察可知，数据库中没有其他Area的信息，因为Area 3和Area 1不直接交换信息

R10的路由表：观察可知，路由表中没有其他Area的信息，因为OSPF数据库中缺乏相关数据。

- 在Area 1上的两个边界路由器R9、R4之间为Area 3和Area 0创建虚链路（命令：area <area-id> virtual-link RID），这样Area 3就能和Area 0进行路由信息交换了。其中，area-id写1，RID写对方的Router ID，稍候查看虚链路建立情况（命令：show ip ospf virtual-links）和邻居信息（命令：show ip ospf neighbor）。

R4配置命令：

R4(config)#

R4(config-router)#

R9配置命令：

R9(config)#

R9(config-router)#

查看R4虚链路：观察得知，R4通过区域      的接口            与R9（RID是         ）建立了虚链路，使用的Cost值为      。

查看R9虚链路：观察得知，R9通过区域      的接口            与R4（RID是         ）建立了虚链路，使用的Cost值为      。

查看R4邻居信息：观察得知，R4通过接口            与R9（RID是         ）建立了邻接关系。

查看R9邻居信息：观察得知，R9通过接口            与R4（RID是         ）建立了邻接关系。

- 再次显示R10的路由表和OSPF数据库，标出PC1、PC2、PC3所在的子网相关记录。

R10的路由表：

R10的OSPF数据库：观察得知，所有其他区域路由信息均由区域边界路由器       宣告。

- 在R9上手工合并Area 0上的子网路由（命令：area 0 range <ip_net> <mask>，其中ip_net写成10.0.0.0，mask写成255.255.0.0，表示10.0.x.x这些网络都在area 0上），然后显示R9和R10的路由表，看看所指定的子网是否合并了路由

R9的路由表：标出合并的那条路由，这条路由采用了特殊的接口          作为下一跳。

R10的路由表：标出合并的那条路由，这条路由下一跳的IP地址是          ，是路由器       的接口。

- 整理各路由器的当前运行配置，选择与本实验相关的内容记录在文本文件中，每个设备一个文件，分别命名为R1.txt、R2.txt等，随实验报告一起打包上传。

# 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解，分别解答以下问题：

- 在一个网络中各路由器的OSPF进程号是否一定要相同？一个路由器上可以配置多个进程号吗？

- 未手工指定Router ID时，如果没有给回环接口配置IP地址，会从哪一个接口选取地址作为Router ID？如果给回环接口配置了IP地址，又会从哪一个接口选取地址作为Router ID？

- 如果Router ID对应的接口down了，路由器会自动重新选择另一个接口地址作为新的Router ID吗？

- 宣告网络属于哪个area的命令中，网络地址后面的参数是子网掩码吗？为什么要写成0.0.255.255，而不是255.255.0.0？

- 是不是所有其他Area上的路由器都只和Area 0上的路由器进行路由信息交换？虚链路的作用是什么？

- 为什么要在区域边界路由器上进行路由合并？

# 讨论、心得

在完成本实验后，你可能会有很多待解答的问题，你可以把它们记在这里，接下来的学习中，你也许会逐渐得到答案的，同时也可以让老师了解到你有哪些困惑，老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后，你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解：

在实验过程中你可能会遇到的困难，并得到了宝贵的经验教训，请把它们记录下来，提供给其他人参考吧：

你对本实验安排有哪些更好的建议呢？欢迎献计献策：